本科实验报告

实验名称：        2.2 2D移相法

| 课程名称： | 牛顿环分析的新视角——信号处理和数据处理 | 实验时间： | 2025.3.5第5大节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任课教师： | 鲁溟峰 | 实验地点： | 工训楼604 |
| 助教： | 张楠 | 实验类型： | ■ 原理验证 □ 综合设计 □ 自主创新 |
| 学生姓名： | 虎禹成 |  |  |
| 学 号： | 1120232436 | 学 院： | 自动化 |
| 专 业： | 自动化 | 成 绩： |  |

- 实验目的

- 通过仿真和实测牛顿环，分析不同相位下的实验结果。

- 使用相移法获取牛顿环的相位（缠绕相位）。

- 通过解缠绕（unwrap）技术获得牛顿环的真实相位。

- 通过拟合方法计算牛顿环的曲率半径、环心等参数。

- 实验环境

硬件：计算机。

软件：MATLAB（用于图像处理、相位计算和拟合分析）。

数据：四幅不同相位的牛顿环图像（1.png、2.png、3.png、4.png）。

- 实验原理

四帧相移法通过采集四幅相位差为π/2的信号图像，计算信号的缠绕相位。公式为：

ϕwrapped​=arctan(​I3​-I1​​I0​-I2)

其中，I0,I1,I2,I3别为四幅图像的强度值。

由于四帧相移法得到的相位是缠绕的（范围在−π到π之间），需要通过解缠绕操作恢复连续相位。解缠绕公式为：

ϕunwrapped​=unwrap(ϕwrapped​)

使用最小二乘法拟合相位数据，求解二次项系数a、一次项系数 b和常数项c。拟合公式为：

ϕ(x,y)=ax2+bx+cy2+dy+e

通过正规方程求解系数：

β= (XTX)-1XTy

其中，X为设计矩阵，y为观测值向量。

- 推导四帧相移法：

假设信号为 I(t)=Acos⁡(ϕ(t))I(t)=Acos(ϕ(t))，四幅图像的相位差为 π/2，则：

I0​=Acos(ϕ),I1​=Acos(ϕ+2π​),I2​=Acos(ϕ+π),I3​=Acos(ϕ+23π​)

可以得到：

ϕwrapped​=arctan(​I3​-I1​​I0​-I2)

- 移项法的缺陷：

移相器误差：移相器的精度直接影响相位计算结果的准确性。

信号扰动：噪声或信号失真会导致相位计算误差。

- 参数拟合公式：

使用最小二乘法拟合相位数据，求解二次项系数a、一次项系数 b和常数项c。拟合公式为：

ϕ(x,y)=ax2+bx+cy2+dy+e

通过正规方程求解系数：

β= (XTX)-1XTy

其中，X为设计矩阵，y为观测值向量。

- 实验内容和结果分析

1. 实验步骤

- 读取四幅不同相位的牛顿环图像，并转换为灰度图。

- 使用四帧相移法计算缠绕相位 ϕ。

- 对缠绕相位进行解缠绕，得到真实相位。

- 通过拟合方法计算曲率半径 R和环心 (x0​,y0​)。

2. 实验结果

缠绕相位：通过四帧相移法计算得到的缠绕相位如图所示。

解缠绕相位：解缠绕后的真实相位如图所示。

拟合结果：通过拟合得到的曲率半径 R和环心  (x0​,y0​) 如下：

R = 9.1383	mm

x0 ​= 267.3	pixel

y0 ​= 227.5	pixel

R相对误差 = 8.5%

3. 结果分析

- 缠绕相位和解缠绕相位的对比表明，解缠绕技术有效消除了相位跳变。

- 拟合结果与理论值基本一致，验证了实验的准确性。

- 心得体会

通过本次实验，我深入理解了牛顿环的干涉原理和相移法的应用。实验过程中，图像处理和相位解缠绕是关键技术，需要仔细调试参数以确保结果的准确性。此外，拟合方法的应用让我对最小二乘法有了更直观的认识。实验中的误差来源（如移相器误差和图像扰动）也让我意识到实验操作的严谨性和环境控制的重要性。