cunwrap函数

1.cunwrap函数基本用法

PhiUnwrap = cunwrap(Psi, options)

·  Psi：二维矩阵（M×N），表示已“包裹”（wrapped）到 [-π,π) 区间的相位值（单位：弧度）。

·  options：可选结构体，用于调整算法行为（见下表）。

·  PhiUnwrap：输出的二维矩阵（M×N），表示解缠绕（unwrapped）后的相位（单位：弧度）。

- 不使用或使用结构体的调用

% —— 1. 得到缠绕相位 Psi ——

% —— 2. 默认解缠绕 ——

Phi_default = cunwrap(Psi);（不使用结构体）

% —— 3. 自定义选项，并调用结构体进行接缠绕 ——

opts = struct();

opts.MaxBlockSize = Inf;    % 全局展开

opts.CutSize      = 0;      % 不做额外滤波

opts.RoundK      = false;  % 不强制整数跳变

opts.Verbose     = false;  % 关闭命令行输出

Phi_custom = cunwrap(Psi, opts);（使用结构体）

结构体函各个函数的使用功能：

- 反正切合解缠绕的搭配

计算缠绕相位（wrapped phase）时 MATLAB 提供了两种反正切函数：atan 和 atan2。它们的输入格式不同，且返回值范围也不同——只有 atan2(y,x) 会根据输入的 x、y 坐标自动识别象限并输出正确的 [-π, π) 区间相位。如果错误地使用 atan(y./x)（只返回 [-π/2, π/2]），则无法区分象限，则需要改变函数调用的方式，在里面扩充了2倍，最后在外面除以2。